信息通信网络终端高级理论试卷1

一、单选题（共15题 每题3分）

1、GSM系统每个载波有（）信道。 [单选题]

A、6

B、8

C、10

D、12

2、GSM手机电路中，RESET一般表示 （） [单选题]

A、复位信号

B、开机触发射信号

C、开机维持信号

D、充电检测信号

3、在GSM手机电路中，VRAMP表示的含义是（） [单选题]

A、自动频率控制

B、自动功率控制

C、功率检测信号

D、功率等级参考电压

4、处理码间干扰时，GSM系统和CDMA采用什么方式（） [单选题]

A、相关器；均衡器

B、均衡器；相关器

C、都用相关器

D、都用均衡器

5、GSM手机中的单片机一般是（）微处理器 [单选题]

A、8位

B、10位

C、16位

D、64位

6、红外线波长为（） [单选题]

A、750nm-1mm

B、850nm-1mm

C、900nm-1mm

D、650nm-1mm

7、蓝牙的英文表示是（） [单选题]

A、FM

B、Blue Tooth

C、IRDA

D、camera

8、蓝牙模块的传输速率为( ) [单选题]

A、115.2K bps

B、1M bps

C、1K bps

D、2K bps

9、具有频率利用率较高，手机功耗低的网络优点是（） [单选题]

A、CDMA

B、GSM

C、GPRS

D、PCS

10、码片主要存储手机机身和检测程序、电池检测、显示检测及（） [单选题]

A、用户设定信息

B、通话时间信息

C、充电信息

D、系统软件数据

11、故障特征为击穿开路，正向电阻变大，反向电阻变小的是（） [单选题]

A、三极管

B、二极管

C、电阻

D、电容

12、MTK平台中BANDSW_DCS是指（） [单选题]

A、DCS的功率控制信号

B、DCS的频段切换信号

C、DCS的频率控制信号

D、自动功率控制信号

13、锁相环电路时通过（）来控制输出信号的频率的 [单选题]

A、鉴相器

B、程控分频器

C、低通滤波器

D、压控振荡器

14、关于GSM系统主时钟，下面说法正确的是（） [单选题]

A、均为26MHz

B、晶体与晶振都一样

C、损坏会引起不开机故障

D、基准时钟偏移不影响信号

15、关于32.768kHz晶体，以下说法不正确的是( ) [单选题]

A、RTC表示实时时钟电路

B、通常为晶体与集成IC组成的振荡电路产生

C、损坏不影响开机

D、损坏有可能影响开机

二、多选题：(共10题 每题3分)

- 三极管在手机电路中的作用有( )

A、放大

B、开关

C、混频

D、通交流、隔真流

- 关于晶振下面说法正确的是( )

A、晶振又叫做晶体振荡器

B、晶振用来生产振荡信号，其终点为频率误差小

C、晶振于晶体一样

D、晶振产生的信号为正弦波信号

- 关于开关，下面说法正确的是( )

A、英文代号一般用SW表示

B、开关分为平台开关及关电开关

C、开关有极性无方向性

D、开关无极性

- 关于听筒，下面说法正确的是( )

A、又叫受话器

B、是一种电声传换器件

C、可用万能表200欧姆档去判断其好坏

D、是一种声点转换器件

- 功放得工作条件有( )

A、供电

B、时钟

C、复位

D、使能

- 下列英文标示中，标示开机触发信号的有( )

A、ON/OFF

B、POWER-ON/OFF

C、PWR-ON

D、POWLEV

- 听筒的英文标示有( )

A、SPK

B、MIC

C、BUZZ

D、EAR

- 在数码手机中，32.768KHz 时钟电路不正常引起故障有(A B C)

A、不开机

B、时钟不准

C、自动关机

D、不送话

- 下列选项中，可表示主时钟的供电的是( )

A、VCORE

B、VXO

C、VOSC

D、VIO

- 下列选项中，为LCD显示的必要条件的是( )

A、LCD-RST

B、LCD –DAT

C、LCD-CLK

D、LCD-CS

三、判断题(共10题 每题2分)

- 1移动电话机只包含接收机或发射机。 [判断题]

对

错

- 仅有发射机的系统不是射频系统。 [判断题]

对

错

- 在移动通信中，IQ信号是包含数字信息的低频模拟信号。 [判断题]

对

错

- 上变频器用来提取接收射频信号中的信息。 [判断题]

对

错

- 下变频器用来提取接收射频信号中的信息。 [判断题]

对

错

- 上变频器用来产生发射射频信号。 [判断题]

对

错

- 功率放大器用来放大发射射频信号。 [判断题]

对

错

- 手机接收机有三种基本的框架结构，一种是超外差一次变频，一种是超外差二次混频，一种是超外差三次混频。 [判断题]

对

错

- 超外差接收机是将低频信号搬移到高频信道。 [判断题]

对

错

- 直接变换的接收机具有很高的灵敏度、选择性和动态范围，是高性能接收机的首选。 [判断题]

对

错

四、问答题(共2题 每题10分)

- 简述iPhone手机的不读SIM卡故障原因

- 简述iPhone手机的不显示故障原因

一、单选题（共20题 每题2分）

- 关于锁相环电路，以下说法错误的是（） [单选题]

A、用于调节VCO产生振荡信号的频率

B、损坏会影响开机

C、损坏会引起无信号不入网的故障

D、PLL通常表示锁相环

- 以下选项中不是CPU工作的必要条件是（） [单选题]

A、供电

B、时钟

C、复位

D、SIM卡有效

- 以下总线中为单向传输的是( ) [单选题]

A、地址总线AB

B、数据总线DB

C、控制总线CB

D、A与C都是

- 关于三极管以下说法错误的是（） [单选题]

A、可用于放大电路

B、可用于开关电路

C、可分为NPN和PNP两种

D、均为三个管脚

- 英文简写“FET”通常表示的含义是（） [单选题]

A、二极管

B、三极管

C、场效应管

D、复合三极管

- 以下选项中，不是功率放大器工作的条件的是（） [单选题]

A、供电

B、TX_EN

C、VPAC

D、时钟信号

- 以下选项中，哪些是电源IC正常工作的必要条件（） [单选题]

A、电池电压

B、开机触发信号

C、开关线

D、以上都是

- 以下选项中不是SIM卡电路工作的必要条件是（） [单选题]

A、SIM-VCC

B、SIM-VPP

C、SIM-RST

D、SIM-CLK

- 关于示波器的使用，以下说法正确的是（） [单选题]

A、示波器可以测量射频信号频率

B、示波器可测量时钟信号

C、示波器可测量音频信号

D、B与C正确

- 手机出现不开机故障，不可能的原因是（） [单选题]

A、电源IC坏

B、CPU坏

C、字库坏

D、本振IC坏

- GSM手机不入网，手动找网可以找到网络故障原因可能是（） [单选题]

A、RXVXO坏

B、主时钟偏频

C、功率放大器坏

D、软件故障

- 以下单元电路中，不属于本振电路的是（） [单选题]

A、LNA

B、RFVCO

C、RXVCO

D、UHFVCO

- 以下故障现象中，不是射频IC引起的是（） [单选题]

A、不入网

B、不发射

C、显示缺画

D、不开机

- 关于主时钟引起的故障现象中，错误的是（） [单选题]

A、不开机

B、不入网

C、信号时有时无

D、不显示

- 以下故障现象中不是32.768K晶体损坏引起的是（） [单选题]

A、不开机

B、自动关机

C、待机耗电

D、有接收不发射

- GSM手机电路中，一般表示主时钟供电电压的是（） [单选题]

A、VRIA

B、VRTC

C、VCTCXO

D、VR4

- GSM手机电路中，一般表示实时时钟供电电压的是（） [单选题]

A、VRIA

B、VRTC

C、VCTCXO

D、VR4

- GSM手机电路中，通常表示CPU核心供电的是（） [单选题]

A、VIO

B、VCORE

C 、VFI

D、VANA

- CDMA采用调制方式（） [单选题]

A、GMSK

B、QPSK

C、GPS

D、TDMA

- CDMA800MHz手机的结收频率（） [单选题]

A、824～849MHz

B、869～894MHz

C、890～915MHz

D、880～925MAz

- 多选题（共10题 每题3分）

- 以下英文简写中。用于表示振铃信号的是（）

A、EAR

B、SPK

C、ALERT

D、BUZZ

- 手机音量键失灵，最易损坏的器件是（）

A、电源IC

B、CPU

C、排线

D、以上都不是

- 手机受AP_CPU直接控制的电路是（）。

A、LCD

B、触摸

C、PA

D、背光

- GSM数码手机，故障现象为不入网，可能故障原因是（）

A、功率放大器坏

B、天线开关坏

C、射频IC坏

D、以上都不是

- GSM数码手机无法呼出，可能故障原因是（）

A、功率放大器坏

B、天线开关坏

C、射频IC坏

D、呼出被限制

- 以下选项哪些信号具有接收和发射。（）

A、FM

B、GPS

C 、BLUETOOTH

D 、WiFi

- 手机中内阻为6--100Ω的元器件是（）

A、听筒

B、振动器

C、话筒

D、扬声器

- 手机中为正弦波的信号是（）

A、26MHZ主时钟

B、32KHz 实时时钟

C、睡眠时钟

D、复位信号

- 下列电路为接收电路的是（）

A、PA

B、LNA

C、RX_SAW

D、RXVCO

- 关于GSM手机麦克风器件的阻值，以下说法错误的是（）

A、正向阻值大于反向阻值

B、正反向阻值相同

C、反向阻值大于正向阻值

D、正反向阻值为30Ω

- 判断题（共10题 每题2分）

- 接收机从天线上接收到的信号典型值一般为-50~-60dBm。 [判断题]

对

错

- 天线接收到的信号要至少放大100dB，才能达到解调电路和模数转换电路正常工作的要求。 [判断题]

对

错

- LNA的主要作用是满足接收混频电路对输入信号幅度的要求。 [判断题]

对

错

- 中频滤波器又称为注入滤波器，主要作用是提高增益。 [判断题]

对

错

- 超外差接收机中，中频放大器与基带信号放大器的增益决定了接收机的增益。 [判断题]

对

错

- 接收射频电路的输出是模拟基带信号，对数字手机而言，即为IQ信号。 [判断题]

对

错

- 与超外差一次变频接收机相比，超外差二次变频接收机获得了更好的“灵敏度”与“选择性”。 [判断题]

对

错

- 超外差二次变频接收机的一中频主要解决镜像频率干扰问题，而二中频主要解决临近信道干扰问题。 [判断题]

对

错

- 直接变换的接收机去除了镜像频率干扰，主要是由于“中频”为零。 [判断题]

对

错

- GSM手机采用的多址技术为_FDMA/TDMA。 [判断题]

对

错

- 问答题（共2题 每题5分）

- 简述iphone手机中“三无”故障，是指哪“三无”？

- 简述手机的WiFi信号弱常见故障原因

一、单选题（每题2分）

- 在电路中接收中频用英文（）表示 [单选题]

A、RX-IF

B、RX-IO

C、RX-IDATA

D、RXHF

- 联通CDMA手机终端采用（）卡 [单选题]

A、UIM卡

B、SIM卡

C、UTK卡

D、USIM卡

- CDMA手机采用的技术是（） [单选题]

A、码分多址

B、FDMA

C、TDMA

D、FDD

- 接收信号和本机振荡信号送至混频电路进行混频，输出的信号称为（） [单选题]

A、中频信号

B、发射信号

C、放大信号

D、接收IQ信号

- 移动电话机的高频放大器功能主要是（） [单选题]

A 、提高增益

B、降低噪声

C、镜像频率选择

D、领道干扰

- GSM的功率等级有（）级 [单选题]

A、10

B、15

C、16

D、17

- 红外线适合应用在需近距离无线通讯的场合进行点对点的（）数据传输 [单选题]

A、直线

B、直接

C、间接

D、有线

- 混频是在无线电通信中广泛应用的一种技术，混频器包括非线性器件和（）两个部分 [单选题]

A、三极管

B、线性器件

C、滤波器

D、存储器

- 压控振荡器一般是由（）为主构成的谐振回路 [单选题]

A、变容二极管

B、小功率三极管

C、场效应管

D、可控振荡器

- 下面选项中，可能是32.768K电路异常引起的是（） [单选题]

A、不显示

B、不认卡

C、自动关机

D、键盘部分失灵

- GSM手机电路中，CPU核心供电VCORE不正常，将引起（） [单选题]

A、不开机

B、不入网

C、不发射

D、不显示

- GSM手机电路中，CPU核心供电VCORE的电压一般为（）左右 [单选题]

A、2.8V

B、1.8V

C、1.1V

D、2V

- 以下故障现象中，不是射频IC损坏引起的是（） [单选题]

A、无信号不入网

B、不发射

C、信号是有时无

D、听筒小声

- 以下信号中，不能用示波器进行信号检测的是（） [单选题]

A、RXI/ RXQ

B、语音信号

C、脉冲电压

D、本振信号

- GSM手机不入网，手动找网，也找不到网络信号，此故障原因可能是（） [单选题]

A、功放坏

B、发射滤波坏

C、发射本振坏

D、接收本振坏

- 下面选项中，可能是32.768K电路异常引起的是（） [单选题]

A、不显示

B、不认卡

C、自动关机

D、键盘部分失灵

- 下面电路中，不可能集成在CPU内的电路是（） [单选题]

A、LCD接口电路

B、SIM卡接口电路

C、键盘电路

D、本振电路

- 摩托罗拉GSM手机电路中的IO_REG不正常会引起（）故障 [单选题]

A、不显示

B、不认卡

C、不发射

D、不开机

- GSM手机主时钟不起振，将会引起（）故障 [单选题]

A、不入网

B、不显示

C、自动关机

D、不开机

- GSM手机麦克风产生的信号一般不会送给（） [单选题]

A、CPU

B、电源IC

C、射频IC

D、音频IC

二、多选题（共10题 每题3分）

- 以下单元电路中，是MTK系列射频IC内的电路是（）

A、LNA

B、RXVCO

C、PLL

D、AFC

- 以下故障现象中，可能是GSM手机天线开关损坏引起的是（）

A、无信号不入网

B、有信号不入网

C、开机定屏

D、信号弱

- 下列故障现中，可能是MTK射频损坏引起的是（）

A、按键失灵

B、信号差

C、不入网

D、不发射

- 以下选项中，MTK平台CPU开焊引起的故障现象是（）

A、不入网

B、不显示

C、不读卡

D、触摸失灵

- 下列选项中，不是MTK主时钟不起振引起故障现象是（）

A、大电流不开机

B、不入网

C、不发射

D、小电流不开机

- MTK平台振铃无声的故障原因可能是（）引起

A、扬声器连线断线

B、铃声放大管损坏

C.、扬声器损坏

D、以上都不是

- IPHONE手机WiFi信号差的原因有（）

A、WiFi天线接口接触不良

B、WiFi天线接口滤波元件开焊

C、WiFi滤波器坏

D、以上都不是

- iPhone手机中，时钟信号有（）

A、26MHz

B、19.2MHz

C、24MHz

D、32KHz

- iPhone手机中影响开机的供电是（）

A、硬盘供电

B 、CPU供电

C、内存供电

D、射频供电

- GSM手机电路中,影响开机的供电是（）

A、VCORE

B、VMEM

C、VSIM

D、VTF

- 三、判断题（共8题 每题2分）

- 采用TDD、TDMA技术的移动电话的天线电路通常采用滤波器电路。 [判断题]

对

错

- 采用FDD技术的模拟移动电话的天线电路常常采用开关电路。 [判断题]

对

错

- GSM手机的射频电路中一定有帯通滤波器。 [判断题]

对

错

- 无线电收发机中的射频滤波器、中频滤波器都属于帯通滤波器。 [判断题]

对

错

- 双工滤波器都有天线端(ANT)、接收射频信号输出端口(RX)、发射射频信号输入端口(TX)。 [判断题]

对

错

- 天线电路中的双工滤波器就是接收和发射两个滤波器的简单组合。 [判断题]

对

错

- 天线电路采用天线开关一个优良特性是收发不相互影响，因为收发电路不会同时工作。 [判断题]

对

错

- 通过键入指令或使用专用软件可使手机只处于接收工作模式或发射工作模式，则称手机进入接收测试状态或发射测试状态。 [判断题]

对

错

- 简答题（共2题 每题7分）

- 简述手机GPS无法定位的常见故障原因

- 简述手机不开机故障原因

- 一选择题

- 信号、消息、信息之间的关系是？( )

- A.信息是信号的载体  B.信息是消息的载体

- C.消息是信息的载体  D.信息是信号的载体

- 数字信号与模拟信号的本质区别是( )。

- A.信号在时间上是离散的        B.信号在时间上是连续的

- C.携带信息的产量是离散的      D.以上都对

- 下列属于数字通信系统的优点是？( )

- 抗噪声强    B.占用更多的信道带宽    C.对同步系数要求高    D.以上都是

- 下列不属于通信系统分类的有( )。

A.按通信业务    B.按信号特征   C.按传输媒介   D.按有线无线

- 124.数字通信系统的有效性通常用（）和（）来衡量？

- A.传输速率、频带利用率      B.传输速率、平均功率

C.码元传输率、频带利用率    D.码元传输率、平均功率

- 信号传输率用( )表示。

A.RB	B.Bb	C.Rb	D.S/N

- 数字通信系统的可靠性通常用差错率来衡量，差错率越小，可靠性（ ）。

A.越低    B.越高   C.相等   D.以上都对

- 计算机中的数据，包括文字、数字、声音、图形图像、视频及动画等，在计算机中都是用( ) 形式表示和存储的。

A.二进制	B.十进制	C.八进制	D.十六进制

- 128.误信率又称（ ）。

A．误码率    B.误利用率   C.误比特率   D.码元差错率

- 以下通信方式错误的有（ ）。

- 半单工通信     B.单工通信   C.半双工通信     D.全双工通信

- 信息、消息和信号之间有着密切联系，即消息是( )，信息是消息的（），信号是信息的（）。

- 外壳、内核、载体     B.内核、外壳、载体    C.载体、内核、外壳    D.外壳、载体、内核

- M是( )的缩写。

A.手机      B.计算机     c.无线广播      D.收音机

- 噪声可以由消息的初始产生环境、构成变换器的电子设备等环节中（）产生。

A.仅1个   B.3个   C.仅多个   D.1个或多个

- 传输信息的多少可直观地用“（）”来衡量。

- 信息率   B. 信息量    C. 传输速率      D. 码元率

- 信噪比的单位为（）。

A．Rb   B. dB   C. SNR    D. bit

- 固定电话属于（）。

A.有线通信   B.无线通信  C.卫星通信    D.以上都是

- 信号源发出的电信号频率大都从( )开始。

- 低频   B.中频   C.高频    D.以上都对

- 以下最先进的技术为( )。

A.2G   B.3G   C.4G  D.5G

- 通讯原理课程是在为（  ）工作做准备。

A.编程      B.数据库    C.文员     D.网络优化

- 一般远距离数字通信大都采用( )传输方式。

A.有线   B.无线    C.串行    D. 并行

- 信号一定是语音信号。                     (     )

- 无线广播通信系统中的调制是将基带信号附加到合适的载波信号上，以便在信道

- 上进行传输。                                (     )

- 信源的作用是产生（形成）消息。           (     )

- 信息传递必须要有合适的物理载体。         (     )

- 若信号的某一参量随相应信息的变化而变化，其产量的取值为无限多个数值，则称为数字信号。                                    (     )

- 按信号的复用方式可分为           、           、          组成的。

- 按信号传送的方向与时间关系，通过方式可分为          、           和

- 三种。

- 模拟信号是指信号的参量可             取值的信号，数字信号是指信号的参量可

- 取值的信号。

- 数字通信系统的有效性用                   来衡量。

- 模拟通信系统的有效性用                   来衡量。

一、判断题

- 移动通信具备弱干扰条件下工作的特点。         			(       )

- 移动通信按设备的用途和区域分为3类。			       (	 )

- 手机运用的是半双工通信方式 。			              (	 )

- 个人通信简称4W。 			        	              (	 )

- 移动通信的第一代为GSM系统。 			              (	 )

- 时分多址的英文简称是CDMA。 				       (	 )

- 小区可以分成单扇区小区和多扇区小区。                  	(	 )

- 国内有效ISDN号码共有13位。 				       (	 )

- 时下最流行的5G中没有用到任何GSM系统的技术。 			(       )

- 移动通信可提供的业务包括基本业务和增值业务两大类。 	       (	 )

二、选择题。

- 汽车调度属于(	) 通信方式。

A. 三工	B. 全双工	 C. 单工 	D. 半双工

- 手机是 (		) 通信方式。

A. 半双工	B. 全双工	 C. 单工 	D. 三工

- 下列最新的是(	) 技术。

A.2G		B.3G	     C.4G	     D.5G

- 移动通信的特点不包括(       )。

A.强干扰下工作		B. 多普勒效应 	C. 多径衰落	D.漫游效应

- 移动通信的概念一定是错误的是: (		)。

A.双方可能都是移动的。

B.双方进行信息交换。

C.双方通信可能通过无线方式进行。

D.双方都是固定的。

- （      ）是把时间分割成若干个周期的帧的多址方式。

A.域分多址 。

B.频分多址。

C.时分多址。

D.码分多址。

- 语音编码器三种类型，错误的是: (		)。

A. 波形编码  B. 参量编码 C.混合编码 D.数字编码

- 关于蜂窝网的描述，正确的是(		)。

A. 蜂窝网是专用电话系统;B. 蜂窝网多采用大区制;C. 蜂窝网采用正六边形；D.蜂窝网采用圆形;

- 哪项不是移动通信的工作方式是: (		)。

A.单工	 B. 双工 	C. 多双工	D. 半双工

- 移动通信的分类按主要环境分,错误的是: (		)。

A.陆上   B.水下   C.海上    D.空中

- 移动通信的分类按网络形式分,错误的是: (		)。

A.蜂窝移动系统	B.单区制	C.双区制	D.多区制

- 下列有关移动通信ISDN号的描述，错误的是（        ）。

A.我国的国家码是86

B.国内有效ISDN号由三部分组成

C.131开头的ISDN号属于移动号码

D.133开头的ISDN号属于电信号码

- 移动通信系统的组成，正确的是（       ）。

A.基站只能有一个

B.移动台只能有一个

C.市话局和移动业务交换中心是有线连接

D.基站和移动台之间是有线连接。

- 对讲机的说法，不正确的是:（      ）。

A.对讲机出现的比手提电话早 B.对讲机不可以同时说话 C.对话机说话必须按住PPT键

D.对讲机一边在说的时候，另一边只能听

174.下列描述不正确的是（       ）。

A.短消息是基本业务

B.紧急呼叫业务是基本业务

C.手机邮件是增值业务

D.来电显示是增值业务

三、填空题

- 目前移动通信有     G,     G,     G,     G,     G。

- 移动通信系统中一般包括移动台，       ，移动业务交换中心等组成。

- 移动通信系统中有       种分址方式。

- 基站的英文缩写是      。

- 移动通信的工作方式可分为单工，        和         。

一、判断题

- 动通信接收到的信号场强是随机起伏变化的。             	(       )

- 当场强中值小于接收机的门限值时，才能保证正常通信。		(       )

- 自由空间的路径损耗仅与传播距离d有关 。			       (	 )

- 分集接收有两种含义，分别是集中接收和分散处理 			(	 )

- 常用的电波传播损耗预测模型有4种。 			       (	 )

- 期慢衰弱是由移动通信信道路径上的固定障碍物的阴影引起的。 	(	 )

- 频率的单位是Hz。   	                                   (	 )

- 传播模型的适用范围可分为大蜂窝和微蜂窝。 			(	 )

二、选择题。（每空2分，共30分）

- 移动通信的多址方式不包括(	) 方式。

A. 频分多址	B. 时分多址	 C. 空分多址 	D. 码分多址

- 现代移动通信常用的频段不包括(		) 。

A. 150MHz	B. 450MHz	 C. 800MHz 	D. 1800MHz

- 下列属于等频距配置法的是(       )。

A.（1  7  13  20） B.（1  9  16  24） C.（2   7  16  20） D.（1  8  15  22）

- 音频信令不包括(       )。

A.单音频信令		B. 双音频信令 	C. 三音频信令 	D.多音频信令

- 移动通信中不是主要的干扰是: (		)。

A.互调干扰。

B.邻道干扰。

C.同频干扰。

D.异频干扰。

- （      ）不是常见的合并方式类别。

A.多分支合并。

B.选择式合并。

C.等增益合并。

D.最大比值合并。

- 频率利用率错误的描述是: (		)。

A. 话务量大，利用率高  B. 物理空间大，利用率低 C. 时间多，利用率低D.频带宽度高，利用率高

- 自然噪声不包括(		)。

A. 太阳噪声  B.电气噪声  C.银河噪声  D.大气噪声

- 人为噪声不包括: (		)。

A.电力线噪声 B. 工业电气噪声 	C.大气噪声 	D. 汽车与发动机的点火噪声

- 微蜂窝模型指的是: (		)。

A.距离大于5km   B.距离小于5km    C.距离大于1km     D.距离小于1km

- 当距离小于1km并有实测数据时用电波传播损耗预测模型是: (		)。

A.Hata模型	B.CCIR模型	C.LEE模型	D.COST-231模型

- 常用的电波传播损耗预测模型不包括（    ）。

A.Hata模型

B.CCIR模型

C.LEE模型

D.MIW模型

- 分集接收有两种含义，正确的是（）。

A.分散接收和分散处理

B.集中接收和分散处理

C.集中接收和集中处理

D.分散接收和集中处理

- 表征衰落特性的常用数字特征不包括什么:（      ）。

A.场强峰值 B.衰落深度C.衰落速率D.衰落持续时间

- 移动通信信道是由（      ）。

A.长期慢衰落和短期慢衰落

B.长期快衰落和短期慢衰落

C.长期慢衰落和短期快衰落

D.长期快衰落和短期快衰落

三、填空题

- 常用的电波传播损耗预测模型有     种，分别是        模型，        模型，

模型，          模型。

- 常见的分集方式有     种，分别是        分集，        分集，        分集。

- 频率的英文缩写是       。

- 移动通信信道是由长期      衰落和短期      衰落效应来表征的。

一、单项选择题(每小题1分，共30分)

- 控制信道传输各种（B）信息。

A．数据库          B．信令           C．语音比特              D．振铃呼叫

- 逻辑信道分为（B）。

A．广播信道、公共控制信道、专用控制信道。        B．业务信道和控制信道

C．慢速辅助控制信道和快速辅助控制信道            D．同步信道和呼叫信道

- 移动机被锁住了，维修时应处理（C）存储器。

A．EPROM           B．CPU           C．E2PROM               D．SRAM

- GSM手机的电路采用（C）。

A．全部为数字电路

B．全部为模拟电路

C．部分为模拟电路，部分为数字电路

D．逻辑部分为集成电路，射频部分为分立元器件电路

- 天线的作用是（D）。

A．只为接收高频信号用的前端设备

B．只为发射高频信号用的前端设备

C．是接收高频信号前端和发射高频信号终端的共用设备，对耗电无影响

D．是收发共用设备，对耗电有影响

- 移动通信中，采用均衡技术的目的是（B）。

A．提高传输速率       B．克服码间干扰         C．增加带宽       D．减少功耗

- 电压表量程扩大的原理是（B）。

A．电阻并联           B．电阻串联             C．电阻混联       D．线圈串联

- CDMA用户从一个小区进入另一个小区，可先接通新信道再断开原来信道，以保证不中断通信，这称为（C）。

A．人工漫游           B．自动漫游             C．越区软切换     D．越区硬切换

- 放大器引用负反馈的主要目的是（B）。

A．频带压缩                               B．提高放大电路的工作稳定性

C．抑制噪声干扰                           D．减少非线性失真

- 手机的呼叫振铃信号是在（C）上传输的。

A．广播信道          B．同步信道             C．业务信道        D．控制信道

- GSM手机的接收灵敏度一般为（A）左右。

A．-120dBm         B．-60dBm            C．-100dBm            D．-80dBm

- 共发射极放大器的输出电压和输入电压在相位上的关系是（C）。

A．同相位          B．相位相差90度      C．相位相差180度     D．不能确定

- ，“bit”是一位（A）数字的缩写。

A．二进制          B．八进制             C．十进制             D．十六进制

- 所谓“变频”就是将两个不同的信号加到（B）上，进行频率组合后取其和频或差频。

A．线性器件        B．非线性器件         C．LC谐振回路         D．RC回路

- 信噪比的定义是：在接收机的输出端（C）的功率比值。

A．“低频信号+噪声”与“噪声”            B．“低频信号”与“噪声”

C．“低频信号+噪声+失真”与“噪声”       D．以上均不对

- 串行码变换为并行码，码的传送速率（B）。

A．不变            B．变慢               C．变快              D．不定

- 数字通信可通过（A）技术，克服环境噪声干扰。

A．再生          B．重发               C．加密             D．存贮

- 蜂窝结构是通过（D）来突破频率限制的。

A．增加基站      B．分集接收           C．降低发射功率     D．频率复用

- 移动通信网的服务区域覆盖方式可分为大区制和小区制，两者的用户容量是（B）。

A．一样大        B．小区制的大          C．大区制的大       D．视情况而定

- 在移动通信系统中使用的信令系统是（C）。

A．1号信令系统  B．2号信令系统        C．7号信令系统       D．POCSAG码

- 传送频带加宽一倍，传送数据的速度（A）。

A．可加快一倍   B．应减慢为1/2         C．应保持不变        D．可加快至4倍

- 数字信令格式中的“0、1交替码”的作用是（D）。

A．查检错       B．加快系统的传送速率  C．传送信息码        D．使收发同步

- 若已知GSM1800系统MS发射频率是1710. 2MHz，则MS接收频率是（D）。

A．1710. 2MHz     B．1755.2MHz      C．1785.2 MHz         D．1805.2 MHz

- IMSI码最多由（D）位十进制数组成。

A．10            B．11               C．13                 D．15

- “移动业务交换中心”的缩写语是（A）。

A．MSC          B．AUC              C．MS                 D．BS

- 手机在开机时，网络系统将查对其（C），以鉴别是否为合法用户。

- IMEI          B．MS  ISDN         C．IMSI                D．TMSI

- “GMSK”的含义是（B）。

A．通用最小移频键控                B．高斯滤波最小移频键控

- 高斯滤波相移键控                D．多相移频键控

- 业务信道用于通信，它载有编码的语音或（C）。

A．信令           B．串号            C．用户数据               D．上述都有

- GSM手机的话音编码方式是（A）。

- RPE- LIP编码    B．ECLP编码        C． VSELP编码            D．QPSK

- CDMA系统采用（D）话音编码技术。

二、多项选择题，每题2分共40分

- 造成数字手机开机不能入网的故障原因可能有（ABD）。

A．电源不正常     B．功放不正常       C．13MHz晶振电路坏   D．软件不正常

- 2．FLASH ROM俗称（BCD）。

A．小码片         B．字库             C．版本             D．大码片

- 当手机的CPU损坏，会出现（ABCD）故障现象。

A．不开机         B．不入网            C．不认卡           D．不显示

- 移动通信接收信号出现快衰落的原因有（AB）。

A．多径传输      B．建筑物等的反射影响   C．地面吸收       D． 工业干扰

- 对“PSK”叙述正确的是（AC）。

A．是数字调制方式之一                      B．是移频键控调制方式

C．是移相键控调制方式                      D．是振幅键控调制方式

- 示波器是维修手机时的一个关键性的测试仪器，它主要对手机的（BCD）进行测量。

A．本振信号                                B．中频信号

C．音频信号                                D．时钟信号和控制信号

- CDMA系统具有如下特点（ABD）。

A．相邻小区可使用相同频率                 B．相邻小区也可使用不同的频率

C．系统的发射功率更大                     D．具有软容量特性

- 一般万用表能测（ACD）。

A．电阻器的阻值                           B．线圈的电感量

C．直流电压、电流                         D．交流电压

- CDMA手机中的信源编码含（ABC）过程。

A．语音PCM编码                          B．QCELP编码

C．纠错编码                               D．交织编码

- 手机对接收的信号要进行（BCD）。

A．POCSAG解码                           B．信道解码

C．RPE- LTP解码                           D．PCM解码

- CDMA手机中的RAKE接收机具有（ABC）功能。

A．信号解扩                              B．分集接收

C．逻辑信道选择                          D．射频解调

- 用示波器在T18型手机的CPU上可以测到（BC）时钟信号。

A．270MHz           B．13MHz              C．32.768kHz      D．270MHz

- 摩托罗拉V3型手机电源IC虚焊或损坏，可能导致（ABCD）故障。

A．不开机          B．蓝牙功能失败         C．无振铃         D．不认卡

- 以下（ABCD）损坏会导致诺基亚N70型手机加电大电流，但拆掉可以开机。

A．照相机供电管    B．功放            C．显示供电管        D．背光灯升压

- 摩托罗拉手机经常出现不开机，不定时自动关机，无时间显示，大多为（BCD）不良引起。

A．26MHz晶体      B．32.768kHz晶体    C．软件             D．CPU

- GSM系统的控制信道包含（ABC）。

A．广播信道       B．公共信道         C．专用信道          D．纠检错信道

- 对“dBm”叙述正确的是（BC）。

A．是相对电平单位                       B．是绝对功率电平单位

C．又称“分贝毫瓦”                     D．相当于10“dB”

- 对功率放大器的要求有（ABC）。

A．输出功率大    B．非线性失真小      C．效率高          D．频带尽量宽

- 下列（BD）调制属于模拟调制方式。

A．ASK            B．AM              C．FSK             D．FM

- 锁相环的基本组成有（BCD）。

A．放大器         B．鉴相器           C．低通滤波器      D．压控振荡器

三、判断题，每小题1分共30分。

- 由于数字传输的抗干扰能力强，因此在小区制中能多次重复使用同一频率。【√】

- 变容二极管电容随反向电压的增大而减小。【√】

- 自动频率控制电路(AFC)又称为锁相环路。【×】

- C电路的Q值越高，选频作用越强。【√】

- 为了提高手机的接收灵敏度，在手机的接收部分要用专用的功放模块。【×】

- 通信系统中任何不需要的信号都是噪声或干扰。【√】

- MOS管D极的功能相当于一般晶体管的集电极。【√】

- 蜂窝网小区面积划得越小，系统容量越大。【√】

- 若流过电阻器的电流增加一倍，则电阻器消耗的功率也增加一倍。【×】

- LC电路属于线性电路。【√】

- RC积分电路的电容越小，积分效应越明显。【×】

- 差分放大器能有效地减少共模干扰影响。【√】

- 手机的接收灵敏度-105dBm的比-l00dBm的在接收有用微弱信号的能力上要好。【√】

- 电容器上的电压能发生突变，而电感上的电压不能发生突变。【×】

- 12V直流电源有一只滤波电解电容器（110μF/16V）损坏了，现手头上有一只220μF/10V，和一只220μF/6V的电解电容器，把它们串联起来使用就行了。【×】

- 代表逻辑“1”的信号的电平一定高于代表逻辑“O”的信号的电平。【×】

- 将数字基带信号经过调制后送到信道的传输方式称为“频带传输”。【×】

- 手机插入SIM卡后仍显示“请插卡”，拨打112可打通，则肯定是SIM卡电路出问题了【√】

- 手机13MHz时钟产生电路，产生的13MHz一方面作为频率合成器的参考频率，另一方面作为逻辑部分的工作时钟。【√】

- 某一电解电容器被击穿，用容量相同的电解电容器直接代换就可以。【×】

- 晶体管工作在放大区才正常，工作在饱和、截止区就不正常。【×】

- 信道间隔是指相邻信道的载频间隔。【√】

- 开机后，手机搜索并接收BCCH信道载波，找到最强的一个，通过读取广播控制通信道（BCCH）中的频率校正信道（FCCH），协调自己的频率合成器与载波完成同步。【√】

- LC并联谐振回路，当电路谐振时，回路阻抗最大。【√】

- TDMA多址方式，即是指不同的用户可以在不同的时间内使用同一信道的工作方式。【√】

- 热风枪使用完之后，应立即将电源关掉。【×】

- 打手机电话听到第三方讲话，说明手机已被盗号。【×】

- 无线电波在均匀媒介中沿直线传播。【√】

- 频分多址技术就是不同地址用户占用不同的频率。【√】

- PCM编码位n越多，信噪比越高，通信质量就越好。【√】

一、单项选择题(每小题1分，共30分)

- 在串联电路中，各电阻器上的电压与其电阻值（ A ）。

A．成正比        B.成反比              C.无关                D.平方成正比

- 能够反应正弦信号做功本领的参数是（B）。

A．振幅          B.有效值              C.平均值              D.频率

- 稳压二极管是利用其工作在（D）的特性来实现稳压作用的。

A．正向死区      B.正向导通区         C.反向截止区           D. 反向击穿区

- 当RLC串联电路发生谐振时，满足（A）。

A． XL=XC         B. XL=XC=0            C. R=XL=XC              D. R=XL+XC

- 焊接时间应掌握在（B）。

A．1s            B.3---5s              C.10---15s               D.15s以上

- 驻极体送话器接上电源，在电路上测试其正端直流电压应为（B）。

A．1V左右       B. 2V左右           C.5V左右               D. 10V左右

- 当主叫用户拨完被叫后，若听到“嘟、嘟、嘟…...”的短促音（响0.35s、断0.35s），此信号音是（C ）。

A．拨号音        B.回铃音            C.忙音                 D.长途通知音

- （B）称为自动背景控制电路。

A．AFC           B.ABC              C.APC                  D.AGC

- RLC并联谐振电路的频率过高，可通过（B）解决。

A．减少L的圈数                    B.增加电容的容量

C．减少R的阻值                    D.增加R的阻值

- 高频功率放大器应工作在（D）状态。

A．甲类         B.乙类             C.甲乙类                D.丙类

- 某电容器已损坏，规格为I00µF/25V，可用规格为（D）的电容器替换。

A. I00µF/20V     B. 47µF/25V         C. 10µF/25V              D.100µF/50V

- 多谐振荡器输出信号可以从任一晶体管的集电极取出，但是从两边取出的输出信号是（B）。

A．幅度相同相位相同的正弦波                B.幅度相同相位相反的矩形波

C．幅度不同相位相同的矩形波                D.幅度不同相位不同的矩形波

- 用示波器观测某一正弦波波形时，Y轴幅度挡为50mV/DIV，使用衰减10倍的探头，测得该波形在屏幕上Y轴的刻度为3格，则所测波形的V（P-P）为（C）。

A．15mV          B. 150mV         C. 1.5V                D. 1.5mV

- 在30/32路制式的帧结构中，每帧有32个时，每个时隙有（B）bit。

A．4              B. 8                 C. 16             D. 32

- 0dBm相当于（B）。

A．0 mW          B. 1.0mW             C.0.1 mW              D.1.0 mW

- PCM30/32一次群的传送速率为（D）。

A．8Kb/s          B. 64kb/s              C. 8Mb/s              D. 2Mb/s

- 在PCM30/32路制式的帧结构中，每帧有32个时隙，其中可用的有（C）时隙。

A．2              B.8                  C.30                  D.32

- 数字调制方式PSK是表示（A）。

- 移相键控方式    B.振幅键控方式      C.移频键控方式        D.最小频率键控方式

- FM信号一般用（C）解调。

- 包络检波器         B.鉴相器           C.鉴频器               D.同步检波器

- 将频率划分为互不重叠的频段，每路信号占据其中的一个频段，这叫做（A）。

A．频分复用           B.时分复用         C.空分复用             D.码分复用

- 双工制是指通信双方（B）。

A．交替使用，且任意一方在发话同时，也能收听到对方话音

B．同时使用，且任意一方在发话同时，也能收听到对方话音

C．交替使用，且任意一方在发话同时，不能收听到对方话音

D．伺时使用，且任意一方在发话同时，不能收听到对方话音

- （B）之间必定是利用无线信道建立联系的。

A．基站与移动业务交换中心                  B．移动台与基站

C．移动台与移动业务交换中心                D．基站与基站

- GSM系统通过（A）来识别CSM手机用户。

A．存放在SIM卡中的IMSI                    B．存放在SIM卡中的IMEI

C．手机本身                                D．以工均不对

- “公用陆地移动网”的缩写语是（C）。

- PSTN            B. ISDN             C. PLMN              D. AMPS

- GSM制式的信道间隔是（B）。

A．45kHz           B.200 kHz           C.45 MHz             D. 25kHz

- 双工间隔是指（C）。

A．相邻信道的载频频率                 B.同一信道的载频频率

C．同一信道的发射频率和接收频率之间的频差

D．不同信道的发射频率和接收频率之间的频差

- 当移动用户发起呼叫时，系统先要识别移动用户识别码，即（D）。

A．位置登记         B．查找网络          C．分配信道           D．鉴权

- 移动台在越区时，其话音信道会自动转换到另一个业务信道上，这一过程称为（C）。

A．循环定位         B．循环不定位        C．自动切换           D．自动定位

- 手机电路中AFC的含义是（B）。

A．自动功率控制    B．自动频率控制       C．自动增益控制       D．自动电平控制

- 对于入水手机应先进行（B）。

A．直接通电检查    B．清洗、烘干处理     C．软件编程           D．自然谅干

A．波形编码        B．参量编码       C．混合编码              D．上述都不是

二、多项选择题，每题2分共40分

- 晶体管在电路中可起到（ABD）作用。

A．开关              B．放大            C．混频                 D．整流

- 电容器的主要性能参数有（ABD）。

A．标称容量          B．额定电压        C．额定电流             D．允许误差

- 若要表达一个正弦交流信号必须具备三个要素，即（ABC）。

A．振幅值           B．角频率           C．初相                 D．相位

- 送话器的主要性能指标有（BC）。

A．机械强度         B．灵敏度           C．频率响应             D．方向性

- 使用I000MHz示波器维修GSM手机，可以对手机（ACD）进行测量。

A．本振信号        B．中频信号          C．音频信号            D．时钟信号

- 数字调制方式有（ABC）。

A．FSK             B．PSK               C． ASK                D．FM

- 爱尔兰公式揭示了（ACD）三者之间的关系。

A．话务量             B．传输速率         C．信道数              D．呼损率

- 手机的13MHz信号的作用是（AB）。

A．作为频率合成器的参考频率             B．作为逻辑部分的工作时钟

C．作为射频部分的本振信号               D．以上都对

- 数字信令的格式中包括（ABCD）。

A．位同步码          B．字同步码        C．信息码                D．纠检错码

- 手机的结构可由（ABC）部分组成。

A．射频处理          B．逻辑/音频       C．I/O 接口               D．数字处理

- 手机的逻辑/音频部分由（CD）子部分组成。

A．PCM编码         B．交织处理        C．音频处理             D．逻辑处理

- SIM卡中包含（ACD）信息。

A．IMSI             B．IMEI             C．PIN                   D．密锁生成算法

- 手机的射频电路主要由（ABD）组成。

A．接收电路        B．发射电路         C．GMSK调制解调电路     D．频率合成电路

- 手机不能受话的故障原因可能有（ABC）。

A．受话器坏了     B．话音编译码器坏了 C．数据处理器坏了     D．SIM卡出现问题

- 手机不能正常开机的故障原因可能有（ABCD）。

A．电源稳压模块故障                     B．FLASH ROM故障

C．E2PROM故障                          D．中央处理器CPU故障

- GSM系统的控制信道包含（ABC）。

A．广播信道       B．公共信道         C．专用信道          D．纠检错信道

- 对“dBm”叙述正确的是（BC）。

A．是相对电平单位                       B．是绝对功率电平单位

C．又称“分贝毫瓦”                     D．相当于10“dB”

- 对功率放大器的要求有（ABC）。

A．输出功率大    B．非线性失真小      C．效率高          D．频带尽量宽

- 下列（BD）调制属于模拟调制方式。

A．ASK            B．AM              C．FSK             D．FM

- 锁相环的基本组成有（BCD）。

A．放大器         B．鉴相器           C．低通滤波器      D．压控振荡器

三、判断题，每小题1分共30分。

- 电感器的工作频率越高，品质因数越大。【×】

- 变频器实现频率变换主要依靠非线性器件的作用。【√】

- 数字万用表的蜂鸣挡常用来测量电路中线路的通断。【√】

- 解码过程是编码过程的反变换过程。【√】

- 二极管的正向电阻较大，反向电阻很小。【√】

- 受话器是一种声/电转换器件。【×】

- 调频波的频率分量有无穷多个。【√】

- 移动通信是指通信双方，至少有一方是在移动中进行信息交换的。【√】

- 在移动通信中，话音信道只能用于传递话音信号进行通话，不能传送数据信息。【×】

- 手机的频率合成器提供接收通路、发送通路工作需要的本振频率，这相当于寻呼机的“改频”，不过这种“改频”是自动完成的，是不受逻辑/音频部分的中央处理器(CPU)控制的。【×】

- 对于进水的手机可直接进行通电检查，然后再进行清洗、烘干处理。【×】

- 晶体二极管具有单向导电性。【√】

一、单选题：(共50题)

- 下列选项中，不是基带处理器内部的电路是（D）。

（A）MCU电路    （B）ASIS电路    （C）射频逻辑接口电路    （D）音频放大电路

- 下列供电选项中,影响开机的是（D）。

（A）VTF    （B）VSIM  （C）VCAM  （D）VCORE

- 下列选项中，表示电子擦可编程识读存储器的选项是（C）。

（A）Flash    （B）EPROM    （C）EEPROM    （D）ROM

- 智能手机中的应用处理器通常用（B）表示

（A）CP    （B）AP    （C）AB    （D）DB

- 智能手机中的基带CPU，主要的作用是（D）。

（A）视频图像处理    （B）音乐接收处理    （C）相机图像处理    （D）通信信号处理

- 下列电路，通常由AP直接控制工作的电路是（A）。

（A）LCD显示电路     （B）SIM卡电路    （C）接收机电路    （D）发射机电路

- 下列电路中，通常不是应用处理器直接控制工作的电路是（D）。

（A）照相机电路    （B）触屏电路    （C）WIFI电路    （D）发射机电路

- 对于进水的手机，应该(D)。

(A)安装电池，按开机看是否开机                                  (B)用稳压电源加电，看是否漏电

(C)用稳压电源加电，并按下ON/OFF，观察手机是否可以正常启动      (D)拆机清洗

- 下列故障现象选项中，属于射频电路故障的是(C)。

(A)不显示    (B)触屏失灵    (C)不入网    (D)本机打不开

- 下列故障现象中，属于界面电路故障的选项是(D)。

(A)不入网    (B)不发射    (C)开机定屏    (D)不读SIM卡

- 关于集成电路选项，说法错误的选项是(D)。

(A)集成电路一般是局部损坏        (B)集成电路损坏可能表现为击穿电路

(C)集成电路损坏可能表现为开路    (D)集成电路损坏均表现为全部损坏

- 手机摄像头打不开，不可能的故障原因是(D)。

(A)应用软件工作引起    (B)摄像头损坏    (C)摄像头内联座接触不良    (D)主板上的硬盘损坏

- 手机出现不能识别SIM卡的常见故障现象是(D)。

(A)显示“SIM卡读取失败”    (B)SIM卡未被接受    (C)SIM卡不支持    (D)显示“无SIM卡”

- 手机SIM卡与手机进行通信时，不使下列SIM卡的哪种信号(B)。

(A)SIM-VCC    (B)SIM-VPP    (C)SIM-RST    (D)SIM-DAT

- 手机是通过SIM卡的哪种信号脚来读写SIM内部的信息，并将相应的信号经手机的发射机发送给基带，注册入网  (D)。

(A)SIM-VPP    (B)SIM-VCC    (C)SIM-CLK    (D)SIM-DAT

- 下列选项中，表示SIM卡时钟的英文代号是(C)。

(A)SIM-DAT    (B)SIM-RST    (C)SIM-CLK    (D)SIM-VCC

- 关于总线，下列说法错误的选项是（D）。

（A）AB表示地址总线    （B）DB表示总据总线    （C）CB表示控制总线    （D）AB表示控制总线

- 下列选项中，表示只读存储器的选项是（D）。

（A）Flash    （B）EPROM    （C）EEPROM    （D）ROM

- 智能手机中的基带处理器通常用（A）表示

（A）CP   （B）AP   （C）AB   （D）DB

- 智能手机中的主控CPU，主要的作用是（A）。

（A）整机控制    （B）接收处理    （C）发射处理    （D）SIM卡读取

- 下列电路，通常由主控CPU直接控制工作的电路是（A）。

（A）触摸电路    （B）射频供电电路    （C）接收机电路    （D）发射机电路

- 下列电路中，通常不是主控CPU直接控制工作的电路是（D）。

（A）照相机电路    （B）触屏电路    （C）WIFI电路    （D）接收机电路

- 下列故障现象选项中，属于人机接口电路故障的是(B)。

(A)不开机    (B)触屏失灵    (C)不入网    (D)不发射

- 在校准示波器通常将TIME/DIV设置为(C)。

(A)1ms/DIV    (B)50ms/DIV    (C)0.2ms/DIV    (D)10ms/DIV

- 手机通话时，出现听筒有杂音，常见故障原因是(D)。

(A)射频IC损坏    (B)话机设置问题    (C)基带CPU损坏    (D)听筒损坏。

- 送听筒的信号来自(C)。

(A)AP-CPU    (B)BP-CPU    (C)音频IC    (D)射频IC

- 送听筒的信号为(A)。

(A)模拟音频信号     (B)数字音频信号    (C)模拟基带信号    (D)高频信号

- 手机出现听筒无声，不可能损坏的元件是(D)。

(A)听筒接口接触不良    (B)听筒损坏    (C)受话路径滤波元件开焊坏    (D)射频IC损坏

- 手机出现话筒不送话故障，通常不易损坏的元件是(D)。

(A)话筒    (B)滤波元件    (C)话筒偏压电路    (D)AP-CPU

- 关于话筒，下列说法正确的选项是(D)。

(A)话筒是一种电声元件              (B)话筒是将模拟的音频信号转化为声音

(C)话筒又称麦克风，咪，受话器      (D)话筒是一种声电转换元件

- 话筒产生的音频信号送给(B)进行处理。

(A)电源模块    (B)音频模块    (C)CPU    (D)射频IC

- 下列英文代码中，表示振动器的选项是(A)。

(A)Vibrator    (B)Micphone    (C)EARphone     (D)BUZZ

- 手机无振动的常见故障原因中，错误的说法是(D)。

(A)菜单设置问题    (B)振子接口接触问题    (C)振子损坏    (D)CPU损坏

- 振子的驱动电压，下列说法正确的是(D)。

(A)均为交流电压    (B)均为电池电压驱动    (C)均为电源IC产生    (D)均为直流电压

- 关于振子的负极，下列说法正确的是(D)。

(A)手机中振子负极均直接接地    (B)振子的负极均接控制器

(C)制子的负极均接主电源IC      (D)振子的负极通常接地或接控制管或接电源模块三种方式

- 音量上的英文表示为(B)。

(A)VOL    (B)VOL-UP    (C)VOL-DOWN    (D)RINGER-A

- 音量下的英文表示为(B)。

(A)VOL+    (B)VOL-    (C)VOL-UP    (D)VOL

- 手机出现音量上键失灵的故障原因中，不正确的故障原因是(C)。

(A)音量上的按键损坏 (B)连接音量上按键的排线断线 (C)菜单设置问题引起 (D)主板相关电路故障引起

- 下列关于手机音量下键失灵的故障原因选项中，说法错误的是(D)。

(A)音量上的按键损坏   (B)音量键排线断线   (C)音量下键滤波元件开焊坏   (D)硬盘损坏

- 静音键通常用(D)英文表示。

(A)VOL    (B)VOL-DOWN    (C)VOL-UP    (D)Ringer-A

- iPhone手机静音按键失灵，常见故障原因是(C)。

(A)CPU损坏   (B)软件故障引    (C)静音键坏或排线断线   (D)电源IC损坏引起

- 关于iPhone手机静音失灵的常见故障原因中，说法错误的选项是(D)。

(A)静音键损坏    (B)连接静音键的排线损坏    (C)主板排线内连座接触不良    (D)CPU损坏

- iPhone手机中的静音键损坏引起的故障现象中，错误的是  (D)。

(A)拔动静音键时，屏幕上无任何反应   (B)来电无铃声   (C)将静音键按下时，无振动感   (D)不开机

- iPhone手机中的home键通常用以下哪种英文表示(C)。

(A)KEY    (B)home-KEY    (C)MENU-KEY    (D)Side-KEY

- 手机中home键通常由(A)控制。

(A)AP-CPU    (B)BP-CPU    (C)主电源IC    (D)处理器模块

- iPhone手机出现home按键失灵的常见故障原因中，错误的表示是(D)。

(A)home键损坏    (B)home键排线断线    (C)home键缓冲器损坏    (D)软件工作引起

- 手机中的home键偏压通常来自(C)。

(A)基带CPU    (B)主CPU    (C)主电源IC    (D)基带电源IC

- 下列选项中，不是引起来电无铃声的常见故障(D)。

(A)扬声器坏  (B)扬声器接口接触不良  (C)连接扬声器的排线断线  (D)主板基带CPU问题引起

- iPhone手机中的送扬声器的MP3音频信号来自于(A)。

(A)铃声放大管    (B)主电源IC    (C)射频IC    (D)触摸IC

- 关于手机铃声小的常见故障原因中，说明错误的选项是(B)。

(A)扬声器损坏    (B)听筒损坏    (C)铃声放大器损坏    (D)菜单设置问题

二、多选题(50题)

- 以下属于场效应管的极性是（ACD）。

(A)源极    (B)基极    (C)漏极    (D)栅极    (E)集电极

- FLASH存储器的优点是（ACDE）。

(A)存储容量大    (B)不可整片擦除    (C)功耗很小    (D)有很高的存取速度    (E)易于擦除和重写

- 天线电路异常会导致下列哪些故障（ABCD）。

(A)信号弱    (B)无信号    (C)接收灵敏度超标    (D)发射困难    (E)定屏

- GSM系统可支持的频段有（ABC）

A、900M     B、1800M     C、1900M      D、2100M

- 下列选项中为GSM手机基本组成部分的是（ABD）

A、射频部分     B、供电部分     C、锁相环部分   D、逻辑部分

- 下列选项中，为GSM手机射频电路的是（ABC）

A、接收部分    B、发射部分    C、频率合成部分    D、界面部分

- 下列选项中为GSM手机音频处理部分的是（AB）

A、A/D转换    B、D/A转换    C、混频器    D、鉴相器

- 下列选项中为手机的界面电路是（ABD）

A、LCD显示电路    B、SIM卡接口电路    C、高频放大电路    D、键盘接口电路

- 下列选项中，为SIM工作的必要条件的是（ABCD）

A、SIM VCC      B、SIMRST     C、SIMDAT     D、SIM-CLK

- 以下手机元件中，为电声转换器件的是（BC）

A、话筒      B、听筒     C、振铃      D、振子

- 手机中的功放工作条件有（AD）

A、供电     B、时钟      C、复位      D、启动

- 无线电波的三个主要参数是（BCD）

A、速率     B、幅度      C、频率     D、相位

- 电解电容失效的特征是（ACD）

A、击穿短路     B、容量变大      C、漏电增大     D、容量变小或断路

- 下列关于手机音量下键失灵的故障原因选项中，说法正确的是(ABC)。

(A)音量下的按键损坏   (B)音量键排线断线   (C)音量下键滤波元件开焊坏   (D)硬盘损坏

- 表示音量键通常用英文是(ABC)。

(A)VOL    (B)VOL-DOWN    (C)VOL-UP    (D)Ringer-A

- iPhone手机静音按键失灵，常见故障原因是(AC)。

(A) 静音按键损坏   (B)软件故障引    (C)静音键坏或排线断线   (D)电源IC损坏引起

- iPhone手机音量键失灵的常见故障原因是(ABC)。

(A)静音键损坏    (B)连接静音键的排线损坏    (C)主板排线内连座接触不良    (D)CPU损坏

- iPhone手机中的静音键损坏引起的故障现象是(ABC)。

(A)拔动静音键时，屏幕上无任何反应   (B)来电无铃声   (C)将静音键按下时，无振动感   (D)不开机

- 下列英文选项中，可以表示home键的英文是 (BC)。

(A)KEY    (B)home-KEY    (C)MENU-KEY    (D)Side-KEY

- 手机中通常由AP-CPU直接控制的是（ABCD）。

(A) Side-KEY    (B) home-KEY    (C)LCD    (D)背光

- iPhone手机出现home按键失灵的常见故障原因是(ABC)。

(A)home键损坏    (B)home键排线断线    (C)home键缓冲器损坏    (D)软件工作引起

- 万用表的200欧姆档可以测（AC）元器件内阻。

(A)听筒   (B)话筒    (C)扬声器   (D)二极管

- 下列选项中，引起来电无铃声的常见故障是(ABC)。

(A)扬声器坏  (B)扬声器接口接触不良  (C)连接扬声器的排线断线  (D)主板基带CPU问题引起

- 关于手机铃声小的常见故障原因中，说法正确的选项是(ACD)。

(A)扬声器损坏    (B)听筒损坏    (C)铃声放大器损坏    (D)菜单设置问题

- EEPROM俗称“码片”，二进制代码的形式存储着手机的资料，它存储的是（ABCDE）。

(A)自动频率控制表 (B)自动功率控制表 (C)手机的机身码 (D)自动增益控制表 (E)数模转换表

三、判断题(共50题)

- 基带处理器三总线通常由ABB、DBB、CBB组成。(√)

- A/D转换的含义是将数字信号转换成模拟信号。 (X)

- DSP表示的含义是数字信号处理器。(√)

- ROM表示的含义是随机存储器。 (X)

- 手机可呼入，无法呼出，可能是设置了呼出限制功能引起。(√)

- 手机开机后刚显示开机画面时便关机，可能为系统软件故障引起。(√)

- 示波器上的VOLTS/DIV表示的含义是每格多少伏电压 。(√)

- 手机出现听筒无声，均为听筒损坏引起。 (X)

- 手机听筒有杂音，可能为手机主板音频IC损坏引起。(√)

- 手机听筒声音小，可能是用户在使用过程将音量调小引起。(√)

- 手机出现送话有杂音，可能为菜单设置问题引起。(X)

- 手机的音量键通常由AP-CPU直接控制。(√)

- 手机的音量上键与音量键的工作原理相同。(√)

- Android手机中的home键就是返回键。(X)

- iPhone手机中的home键失灵，多为home键接触不良或home键排线断线引起。(√)

- 手机出现扬声器无声，可能是用户设置为静音引起。(√)

- 所有SIM卡都是直线到间接地与基带CPU之间实现通信。(√)

- 手机的充电电压通常用VCHARGER表示。(√)

- 所有手机的耳机均为通用。(X)

- 手机插耳机无反应，均为耳机检测电路故障引起。(√)

- 手机中的相机供电通常用英文VGA表示。(X)

- 相机打不开可能为软件故障引起。(√)

- 手机出现WIFI信号差可能为WIFI无线与主板天线座接触不良引起。(√)

- 手机的WIFI无地址的故障现象通常为软件故障引起。(X)

- 蓝牙的英文表示为BLUE TOOTH。 (√)

- GPS是全球定位系统的英文缩写{.XZ}。(√)

- 触摸屏分为电容式触摸屏与电阻式触摸屏两种。(√)

- 电容式触摸屏的音量是把人体当作一个电容器元件的一个电极使用。(√)

- 显示屏显示时，有一条横细线或有一条竖向的细线，多为显示屏问题。(√)

- 显示屏通常用英文LCD表示。(√)

- 手机中显示屏背光灯均采用发光二极管。(X)

- 手机机中的内存卡与SIM卡工作原理相同。(X)

- iPhone手机中的指纹排线可随意更换。(X)

- 陀螺仪的英文代码是GYRO。(√)

- 陀螺仪模块损坏，会导致手机屏幕不能翻转。(√)

- 手机出现大电流不开机，均为手机的电源IC损坏引起。(X)

- 手机加电按下ON/OFF，电流无任何反应，主要应用是CPU未启动引起。(X)

- 手机按下ON/OFF大电流不开机，可能是开机键损坏引起。(X)

- 所有手机开机触发方式均为低电平方式触发。(X)

- 开机键损坏也会引起小电流不开机。(X)

- 主电源IC损坏不会引起小电流不开机。(X)

- 手机出现开机定屏一定为软件故障引起。(X)

- 手机出现死机一定为软件故障引起。(X)

- 手机出现不入网均为接收机故障引起。(X)

- 手机的发射机故障也会引起不入网故障。(√)

- 功放是手机发射机电路的易损坏元件。(√)

- 手机待机时间短，可能是电池老化引起。(√)

- 手机出现开机刚显示开机画面便关机的故障原因可能是软件故障引起。(√)

- iPhone手机为串号显示，多为基带系统不工作或故障不正常引起。(√)

- 手机出现听筒、话筒、扬声器同时没有声音，通常为音频IC开焊损坏引起。(√)

一、单选题：(共50题)

- 职业是人们在社会生活中，由于（C）而形成的具有专门业务和特定职责的社会活动。

(A)工作     (B)劳动     (C)社会分工     (D)社会服务

- 道德就是人类社会现实生活中，由(D)决定的，以善恶标准评价的。

(A)工作    (B)生活    (C)社会关系    (D)经济关系

- 道德属于(A)的范畴，是一定社会经济关系的产物，并随着经济关系的变化而变化。

(A)社会上层建筑    (B)社会中层建筑    (C)社会下层建筑    (D)社会活动

- 安全需求主要指职业安全(D)人身保护等安全感、稳定性、保护性需要。

(A)个人安全    (B)企业安全    (C)人生安全    (D)社会保障

- 职业道德的基本原则是(B)。

(A)人人为我，我为人人    (B)我为人人，人人为我    (C)个人为集体，集体为个人    (D)个人为社会，社会为个人

- GSM系统起源于(B)。

(A)亚洲    (B)欧洲    (C)美洲    (D)非洲

- 我国是在(C)引进GSN系统的。

(A)1992年    (B)1993年    (C)1994年    (D)1995年

- 我国首先在那些城市投入使用GSM系统(C)。

(A)北京    (B)湖南、湖北    (C)上海、广东等地    (D)新疆、西藏等地

- 下列选项中，不属于GSM系统使用的频段是(D)。

(A)GSM900M    (B)DCS1800M    (C)1900MHz    (D)2100M

- 我国研制的3G网络系统是(C)。

(A)WCDMA    (B)CDMA2000    (C)TD-SCDMA    (D)都不是

- GSM手机主要由射频部分，音频部分、供电部分、界面部分和（D）组成

A、PLL部分    B、LCD显示部分    C、接收部分   D、逻辑控制部分

- 中国联通使用的3G网络制式是(C)。

(A)TD-SCDMA    (B)CDMA2000    (C)WCDMA    (D)都不是

- 中国电信使用的3G网络制式为(B)。

(A)TD-SCDMA    (B)CDMA2000    (C)WCDMA    (D)都不是

- GSM 发射频率范围是(B)。

(A)925 ~ 960MHz    (B)880 ~ 915MHz

(C)1710 ~ 1785MHz    (D)1805 ~ 1880MHz

- DCS接收频率范围是(A)。

(A)1805 ~ 1880MHz    (B)1710 ~ 1785MHz

(C)1850 ~ 1910MHz    (D)1930 ~ 1990MHz

- DCS频段宽度为(D)。

(A)25MHz    (B)45MHz    (C)65MHz    (D)75MHz

- DCS的收/发双工间隔为(D)。

(A)55MHz    (B)65MHz    (C)75MHz    (D)95MHz

- GSM载频信道有(D)载波。

(A)120个    (B)121个    (C)122个    (D)124个

- 下列选项中，不是GSM系统的组成部分的选项是(D)。

(A)MS    (B)BSS    (C)NSS    (D)UIM

- 移动台是GSM系统中的用户设备，分为3种。下列选项中，不属于移动台的分类选项是(D)。

(A)车载型    (B)便携型    (C)手持型    (D)背包型

- GSM系统的发射频谱为(A)。

(A)880 ~ 915MHz    (B)824 ~ 849MHz     (C)935 ~ 960MHz    (D)869 ~ 894MHz

- 22、GSM可用的最大频道数目为(B)。

(A)120个    (B)122个    (C)124个    (D)128个

- 下列选项中，不是GSM主要业务功能的选项是(B)。

(A)语音服务    (B)视频服务    (C)数据业务    (D)短信息服务

- 下列选项中，不是语音编码技术类型的选项是（B）

（A）波形编码    （B）信道编码    （C）参量编码    （D）混合编码

- 25、下列选项中，表示时分多址的选项是（C）

（A）FDMA    （B）CDMA    （C）TDMA    （D）以上都不是

26、下列选项中，为欧姆定律的公式的选项是（A）

（A）I=U/R    （B）U=IR    （C）R=U/I    （D）U=I/R

- 27、两个电阻串联的总阻值计算公式为（A）

（A）R=R1+R2     （B）R=R1×R2    （C）R=R1-R2     （D）R=R1÷R2

- 两个电阻并联的总阻值计算公式为（B）

（A）R=R1+R2     （B）1/R=1/R1+1/R2    （C）1/R=1/R1-1/R2    （D）1/R=1/R1×1/R2

1-206答案

单选

- B

2、A

3、D

4、B

5、C

6、A

7、B

8、B

9、A

10、A

11、B

12、B

13、B

14、C

15、C

多选

16、ABC

17、ABD

18、ABD

19、ABC

20、AD

21、ABC

22、AD

23、ABC

24、BC

25、ABCD

判断

26、错

27、对

28、对

29、错

30、对

31、对

32、对

33、错

34、错

35、错

简答

36、

答：(1)SIM卡卡座接触问题(正确答案)

(2)SIM卡问题(正确答案)

(3)SIM卡卡座损坏(正确答案)

(4)滤波元件问题(正确答案)

(5)基带CPU开焊(正确答案)

37、

答：(1)显示内联座接触问题(正确答案)

(2)显示排线断线(正确答案)

(3)显示屏损坏(正确答案)

(4)显示接口滤波元件问题(正确答案)

(5)显示屏供电管损坏(正确答案)

(6)CPU问题(正确答案) 单选 38、B 39、D 40、D 41、D 42、C 43、D 44、D 45、B 46、D 47、D 48、C 49、A 50、C 51、D 52、D 53、C 54、B 55、B 56、B 57、B 多选 58、BCD 59、AC 60、ABD 61、ABC 62、ABCD 63、CD 64、ABD 65、AB 66、BCD 67、BCD 判断 68、错 69、错 70、对 71、对 72、错 73、对 74、对 75、对 76、对 77、对 简答 78、 答：(1)手机无信号，显示“正在搜索...”(正确答案). (2)手机无串号即无“IMEI”(正确答案). (3)手机无基带，即无“调制解调器固件”(正确答案). 79、 答：(1)WiFi接口接触问题(正确答案). (2)WiFi滤波元件开焊或损坏(正确答案). (3)WiFi滤波器损坏(正确答案). (4)WiFi模块问题(正确答案). 单选 80、A 81、A 82、A 83、A 84、B 85、A 86、A 87、C 88、A 89、C 90、A 91、C 92、D 93、D 94、D 95、C 96、D 97、D 98、D 99、C 多选 100、ABC 101、ABD 102、BCD 103、ABCD 104、ABC 105、ABC 106、ABC 107、BCD 108、ABC 109、AB 判断 110、错 111、错 112、错 113、错 114、对 115、错 116、对 117、对 简答 118、简述手机GPS无法定位的常见故障原因 答：(1)GPS天线接口接触不良(正确答案). (2)GPS天线通道滤波器坏(正确答案). (3)GPS天线通道放大管坏(正确答案). (4)GPS模块开焊或损坏(正确答案). (5) GPS模块工作条件不正常(正确答案). 119.简述手机不开机故障原因 答：(1)电源供电电路故障(正确答案). (2)时钟电路故障引起(正确答案). (3)无系统复位信号引起(正确答案). (4)系统软件故障引起(正确答案). (5)CPU、硬盘、内存开焊或损坏(正确答案). 一 选择题 120 B 121 A 122A 123D 124 A 125 C 126 B 127 A 128 C 129 A 130 A 131 D 132 D 133 B 134B 135 A 136 A 137 D 138D 139 C 二 判断题 140 × 141 √ 142 √ 143 √ 144 × 三 填空题 145 频分复用 时分复用 码分复用 146 单工通信 半双工通信 全双工通信 147 无限个 有限个 148 传输速率和频带利用率 149 信号传输帧和传输带宽 一判断题 150× - √ - × - × - × - × - √ - × - × 159× 二 选择题 - 160.D - B - D - D - D - C - D - C - C 169.B 170.C 171.C 172.D 173．C 174.D 三 填空题 175.1 2 3 4 5 176.基站 177.3 178.BS 179.双工 半双工 一判断题 - √ - √ - × - × - √ - √ - √ - × - 二 选择题 - C - C - D - C - D - A - D - B - C - D - C - D - D - A - C - 三 填空题 - 4 Hata CCIR LEE WIM - 3 空间 时间 频率 - F - 慢 快